- 大气数据测量系统(带加热)

一、带风标空速管结构(YLA-T-1.2)：

二、大气计算机结构(YS-DJ100-B)：

三、系统参数

| 序号 | 名称 | 特性描述 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 量程 | 精度 |
| 1 | 真空速 | 0～230m/s | 需参考总压、静压和总温确定 |
| 2 | 启动速度 | ≤10m/s |  |
| 3 | 指示空速 | 0≤VI≤30m/s | ≤±3m/s |
| 4 |  | 30≤VI≤100m/s | ≤±2m/s |
| 5 |  | 100≤VI≤230m/s |  |
| 6 | 静压 | 0~103.35Kpa | 1% |
| 7 | 动压 | 0~34.47Kpa | 1% |
| 8 | 迎角测量范围 | -180°～+180° | ≤0.3° |
| 9 | 侧滑角测量范围 | -90°～+90° |  |
| 10 | 气压高度 | -200~15000m | 15m 0≤Hp≤2000m |
| 11 |  |  | 30m 8000≤Hp≤10000m |
| 12 |  |  | 35m Hp≥10000m |
| 13 | 接口 | RS232、RS485 |  |
| 14 | 空速管加热 | 数量2，每路峰值功率65W，标称功率40W，电压采集精度0.1V（可选择安装） |  |
| 15 | 额定电压 | 28V |  |
| 16 | 工作电压范围 | 8～36V |  |
| 17 | 额定功耗 | ≤5W |  |
| 18 | 工作温度 | -40℃～+55℃ |  |
| 19 | 连续工作时间 | ≥72h(25℃) |  |
| 20 | 带风标空速管重量 | 550g |  |
| 21 | 大气计算机重量 | 150g |  |